守护兽驱动SDK用户手册

本说明以大疆C板STM32F407IG为例，对SDK的部分功能进行说明，其中使用的MWMotor.c .h在任何支持C语言编译环境下的系统都可以使用，不限制于STM32，代码仓库：北京守护兽科技有限公司/MWMotorSDK: MW电机软件开发工具包(SDK)

# 1. STM32CUBEMX和Keil5工程创建

如果仅进行移植，只需将MWMotor.c .h复制到自己的工程目录下进行编译，编译通过后，直接看第二节即可。

## 1.1 工程创建

## 1.2 Keil5导入文件并编译

注意，STM32F407IGH用的是CAN，而另一个工程STM32G431里的使用的是FDCAN，两个工程下的CANDrive.c .h虽然同名，但是内容不同！

# 2. 开始使用SDK

使用SDK需要创建什么变量，什么函数，根据固件版本定义固件号，怎么查看

## 2.1 修改固件版本号

由于固件版本不同，导致心跳版本不同，为了得到正确的心跳反馈，我们需要先得到固件版本号在MWMotor.h中更改固件号。

### 2.1.1 odrivetool查看固件版本

按照说明书正确安装odrivetool，电机电源灯亮蓝色，并用type-c线连接电机，打开终端，执行命令odrivetool

如图，红框中的即为电机固件版本为0.5.13，前一个V3.8是硬件版本号

打开SDK中的头文件MWMotor.h，上文中我们的固件是0.5.13，那我们对应的固件版本号为513，如下图所示 如果固件版本是0.5.12，则固件版本号为512，以此类推。

### 2.1.2 电机精灵查看固件版本

按照说明书正确安装电机精灵后，点开电机精灵，等待电脑成功连接电机后，会显示参数获取成功

打开绿色图标电机参数，会看到如下图红框识别到的固件版本为0.5.13，硬件版本为3.8

打开SDK中的头文件MWMotor.h，上文中我们的固件是0.5.13，那我们对应的固件版本号为513，如下图所示 如果固件版本是0.5.12，则固件版本号为512，以此类推。 同步自文档: https://mcnzslglxogb.feishu.cn/docx/AcGwdCBIxo4ok4xacAqckqRlnif#IuFAdQV2rsETjdbOSiQcLQr2n9b

## 2.2 创建电机结构体

完成以上操作步骤后，打开keil任意一个位置定义两个全局结构体

C /* 电机数据接收 */ MW_MOTOR_DATA MWtestData; /* 电机登记数据 */ MW_MOTOR_ACCESS_INFO MWtest = {.busId = 1, .nodeId = 0, .motorData = &MWtestData, .sender = MotorBusSend, .notifier = MotorNotice};

### MW_MOTOR_DATA

此类型的结构体是用来接收电机的反馈数据无需初始化

### MW_MOTOR_ACCESS_INFO

此类型的结构体用来保存电机的使用信息

##### busId

是电机所属的总线号（用户自行进行总线区分，如果不知道如何使用，使所有电机都在一个总线号上即可）

##### nodeId

是电机的ID号，用户需要在上位机上配置好电机的nodeId后，将配置的ID写到这里

odrivetool中设置nodeId

在odrivetool中执行这个指令后保存

C odrv0.axis0.config.can.node_id=0 odrv0.save_configuration()

电机精灵中设置电机nodeId

打开电机精灵，点开电机参数，请在电机处于空闲状态再同步参数

##### motorData

把刚刚创建的MW_MOTOR_DATA结构体的指针传到这里。

##### sender

SDK发送函数，由于每个系统CAN发送的函数不一样，且在SDK中需要使用CAN发送函数，于是SDK中定义了一个函数指针类型来做不同控制系统的兼容。用户需要自己定义一个函数，这个函数我们已经固定了函数格式：

C /* 定义一个函数指针类型，用于发送电机控制指令 */ typedef void (*MotorSender)(uint8_t busId, uint8_t canId, uint8_t *data, uint8_t dataSize);

函数名称任意，需要传入的参数需要包含uint8_t类型的busId总线ID，uint8_t类型的canId，uint8_t*的CAN发送数组的指针，uint8_t类型的dataSize数据大小。

在这个定义的函数内，调用自己系统的CAN发送函数即可。

C void MotorBusSend(uint8_t busId, uint8_t can_id, uint8_t *data, uint8_t dataSize) { /* 用户自己的CAN发送函数 */ }

例如，在SMT32的HAL库上：

C void MotorBusSend(uint8_t busId, uint8_t can_id, uint8_t *data, uint8_t dataSize) { if(busId == 0x001) { /*等待发送总线空闲*/ /*发送函数*/ CAN_Send_StdDataFrame(&hcan1, can_id, data); } }

然后把创建的这个函数的指针传给结构体内用来初始化。

##### notifier

SDK通知函数，和上面的发送函数一样，SDK定义了一个函数指针类型来做不同控制系统的兼容。如下：

C /* 定义一个函数指针类型，用于接收电机状态通知 */ typedef void (*MotorNotifier)(uint8_t busId, uint8_t nodeId, MW_CMD_ID cmdId);

需要定义一个同类型的函数：

C /* 用户自创建总线消息函数 */ void MotorNotice(uint8_t busId, uint8_t nodeId, MW_CMD_ID cmdId) { if(busId == 0x001) return; }

如果这个功能用不上可以定义一个空函数传给结构体做初始化。

## 2.3 调用函数登记电机信息

找到我们系统运行的主函数，在系统CAN初始化完成后调用电机信息登记函数MWRegisterMotor()将我们刚才创建的

C /* 电机总线创建 */ MWRegisterMotor(MWtest);

如果有多个电机，就需要定义多个结构体并调用登记函数，例如：

## 2.5 数据接收

调用MWReceiver()函数即可实现电机数据的接收，其中需要传入电机的busId、canId、CAN接收到数组的指针。

例如，在STM32的例程中，我是在HAL库的回调函数中调用实现的数据接收：

C void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan){ /* 判断是否是CAN1收到的数据 */ if(hcan->Instance == CAN1) { uint32_t canId = CAN_Receive_DataFrame(&hcan1, CAN1_buff); /* 传入CAN接收的数据和ID */ MWReceiver(1, canId, CAN1_buff); } }

至此，电机已全部配置完成！

# 3. 函数详解

## 功能简述

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| MWRegisterMotor | 注册电机信息 |
| MWReceiver | 接收电机反馈数据 |
| MWEstop（0x002） | 紧急停止电机 |
| MWGetMotorError（0x003） | 获取电机错误信息 |
| MWRxTxSdo（0x004 0x005） | 用endpoint_id访问或写入电机其他功能 |
| MWSetAxisNodeID（0x006） | 设置电机的节点ID |
| MWSetAxisState（0x007） | 设置电机状态 |
| MWMitControl（0x008） | MIT运动控制 |
| MWGetEncoderEstimates（0x009） | 获取编码器的速度和位置信息 |
| MWGetEncoderCount（0x00A） | 获取编码器计数函数，从电机控制器获取编码器的计数信息 |
| MWSetControllerMode（0x00B） | 设置电机控制器的控制模式和输入模式 |
| MWPosControl（0x00C） | 位置控制，输入电机位置、速度前馈和力矩前馈 |
| MWVelControl（0x00D） | 速度控制，输入电机速度和力矩前馈 |
| MWTorqueControl（0x00E） | 力矩控制 |
| MWSetLimits（0x00F） | 设置电机限速和限流 |
| MWStartAnticogging（0x010） | 进行力矩纹波校准 |
| MWSetTrajVelLimit（0x011） | 设置梯形曲线位置控制速度限制 |
| MWSetTrajAccelLimits（0x012） | 设置梯形曲线位置控制加速度限制 |
| MWSetTrajInertia（0x013） | 设置梯形曲线位置控制惯量 |
| MWGetIq（0x014） | 获取节点的电流值 |
| MWReboot（0x016） | 电机重启 |
| MWGetBusVoltageCurrent（0x017） | 获取电机电压和电流信息 |
| MWClearErrors（0x018） | 清除所有错误 |
| MWSetLinearCount（0x019） | 设置编码器绝对位置（计数值） |
| MWSetPosGain（0x01A） | 设置电机位置环PID控制的P值 |
| MWSetVelGain（0x01B） | 设置速度环PID控制的P值，I值 |
| MWGetTorques（0x01C） | 获取电机的扭矩信息 |
| MWGetPowers（0x01D） | 获取电机功率数据 |
| MWDisableCAN（0x01E） | 禁用CAN |
| MWSaveConfigeration（0x01F） | 保存电机设置并重启电机 |

# 4. 参考资料

例程链接：北京守护兽科技有限公司/MWMotorSDK

说明书文档：

守护兽驱动用户手册

守护兽驱动协议手册